Исправленные ответы на теоретические вопросы
МДК 03.01 и МДК 03.02

Формулировки приведены в кратком академическом виде

# МДК 03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

1. Вопрос: Технология коммутации пакетов, достоинства и недостатки.

Ответ: Коммутация пакетов — это передача данных в виде пакетов по общей сети. Достоинства: эффективное использование канала, масштабируемость, устойчивость к отказам. Недостатки: задержки, джиттер, возможна потеря и нарушение порядка доставки.

2. Вопрос: Сеть Интернет и протокол IP, достоинства и недостатки.

Ответ: Интернет — глобальная сеть сетей. IP обеспечивает адресацию и маршрутизацию пакетов. Плюсы: универсальность, масштабируемость, совместимость. Минусы: IP не гарантирует доставку, порядок и защищенность.

3. Вопрос: Семейство сетевых протоколов TCP/IP. Технология IP. Маршрутизация в IP-сетях. Маршрутные протоколы и протоколы маршрутизации.

Ответ: TCP/IP — стек сетевых протоколов, в котором IP отвечает за адресацию и доставку пакетов. Маршрутизация — выбор пути через сеть. Используются статическая маршрутизация и динамические протоколы маршрутизации, например RIP, OSPF и BGP.

4. Вопрос: Алгоритмы управления маршрутизацией. Процедура маршрутизации дейтаграммы в IP-сети. Факторы развития IP-телефонии.

Ответ: Маршрутизация может быть статической и динамической; среди динамических алгоритмов используют distance-vector, link-state и path-vector. Дейтаграмма передается по таблице маршрутизации от узла к узлу до адресата. Развитие IP-телефонии связано с удешевлением IP-транзита, ростом полосы пропускания, появлением эффективных кодеков и механизмов QoS.

5. Вопрос: Принципы пакетной передачи речи.

Ответ: Речь дискретизируют, кодируют, разбивают на пакеты и передают по сети. Ключевые требования — малая задержка, минимальный джиттер и приемлемая потеря пакетов.

6. Вопрос: Основные этапы передачи голоса по IP-сети.

Ответ: Голос оцифровывают, кодируют, упаковывают в RTP-пакеты и передают по IP-сети. На приемной стороне пакеты принимают, буферизуют, декодируют и воспроизводят.

7. Вопрос: Уровни архитектуры IP-телефонии.

Ответ: Архитектура IP-телефонии обычно включает абонентский уровень, уровень сигнализации и управления вызовом, транспортный уровень и прикладной уровень услуг.

8. Вопрос: Классификация сетей IP-телефонии.

Ответ: Сети IP-телефонии классифицируют как корпоративные, операторские, смешанные и одноранговые, а также по степени централизации и наличию шлюзов в ТфОП.

9. Вопрос: Различные подходы к построению сетей IP-телефонии.

Ответ: Подходы к построению сетей IP-телефонии бывают централизованные, распределенные и гибридные. Централизованные проще управлять, распределенные лучше масштабируются, гибридные обычно наиболее практичны.

10. Вопрос: Архитектура сети IP-телефонии на базе рекомендации H.323. H.323, его элементы и функции.

Ответ: H.323 — набор стандартов для мультимедийной связи по IP. Основные элементы: терминалы, шлюзы, привратник и MCU. Стандарт определяет сигнализацию, управление вызовом и передачу мультимедиа.

11. Вопрос: Шлюз. Функции, выполняемые шлюзом. Схема обработки сигналов в шлюзе.

Ответ: Шлюз соединяет IP-сеть с телефонной или другой сетью. Он преобразует сигнализацию, кодеки и форматы передачи, обеспечивая взаимодействие различных сетей.

12. Вопрос: Контроллер зоны (привратник), его основные функции.

Ответ: Привратник H.323 управляет зоной: выполняет регистрацию, адресацию, контроль доступа, учет ресурсов и выбор маршрута вызова.

13. Вопрос: Сервер управления конференциями (MCU). Виды конференций в H.323.

Ответ: MCU обеспечивает многоточечные конференции. В H.323 различают двухточечные и многоточечные конференции; многоточечные могут быть централизованными, распределенными и гибридными.

14. Вопрос: Сеть на базе протокола SIP. Основные принципы протокола SIP.

Ответ: SIP — прикладной протокол для установления, изменения и завершения сеансов связи. Он управляет сигнализацией, а медиапоток обычно передается отдельно, например через RTP.

15. Вопрос: Виды организации конференций по протоколу SIP.

Ответ: По SIP конференции могут быть централизованными, децентрализованными и гибридными. Централизованная схема использует сервер конференций или MCU, распределенная — прямое взаимодействие участников.

16. Вопрос: Типы SIP-адресов. Функции, поддерживаемые протоколом SIP.

Ответ: SIP-адреса задаются как URI вида sip: и sips:. SIP поддерживает регистрацию, установление вызова, переадресацию, удержание, изменение сеанса и завершение связи.

17. Вопрос: Основные элементы сети SIP. Сеть на базе MGCP и MEGACO.

Ответ: Основные элементы SIP-сети: пользовательские агенты, proxy, registrar, redirect server и location server. MGCP и MEGACO/H.248 разделяют управление между медиашлюзом и управляющим сервером.

18. Вопрос: Архитектура сети на базе протокола MGCP.

Ответ: MGCP строится по схеме «контроллер — шлюз». Центральный call agent управляет простыми шлюзами, а логика вызова сосредоточена на сервере управления.

19. Вопрос: Сравнение подходов к построению сети IP-телефонии.

Ответ: H.323 более тяжеловесен и формализован, SIP проще и гибче, MGCP более централизован. Выбор зависит от масштаба, совместимости и требований к управлению.

20. Вопрос: Три основных сценария IP-телефонии. Сценарий компьютер – компьютер.

Ответ: Компьютер-компьютер — это вызов между двумя IP-устройствами без шлюза в ТфОП. Обычно используются софтфоны, сигнализация и передача медиаданных идут по IP-сети.

21. Вопрос: Сценарий IP-телефонии компьютер – телефон.

Ответ: Компьютер-телефон требует шлюза на границе IP-сети и ТфОП. Софтфон инициирует вызов, а дальше соединение идет через шлюз на обычный телефон.

22. Вопрос: Сценарий IP-телефонии телефон – телефон.

Ответ: Телефон-телефон в IP-телефонии реализуется через два шлюза, соединенных IP-сетью. Оба абонента находятся в телефонной сети, а IP используется как транспорт.

23. Вопрос: Общие принципы сигнализации в сетях IP-телефонии.

Ответ: Сигнализация — это обмен служебными сообщениями для установки, контроля и завершения вызова. Она отделена от медиатрафика и реализуется специализированными протоколами.

24. Вопрос: Сигнализация по стандарту H.323.

Ответ: H.323 использует набор протоколов для вызова, контроля каналов и обмена служебной информацией. Основные из них — RAS, H.225 и H.245.

25. Вопрос: Основные протоколы из семейства H.323.

Ответ: В H.323 входят терминалы, шлюзы, привратник, MCU и протоколы RAS, H.225 и H.245. Они обеспечивают регистрацию, сигнализацию и управление сеансом.

26. Вопрос: Протокол взаимодействия оконечного оборудования с привратником — RAS.

Ответ: RAS обеспечивает регистрацию, допуск и учет ресурсов между терминалом и привратником. Через него проходят запросы на регистрацию, вызов и выделение полосы.

27. Вопрос: Протокол управления соединениями — H.225.

Ответ: H.225.0 используется для сигнализации вызова и установления сигнального канала в H.323, опираясь на сообщения Q.931. Он обеспечивает вызов, соединение и завершение вызова.

28. Вопрос: Протокол управления логическими каналами — H.245.

Ответ: H.245 управляет логическими каналами и параметрами медиасеанса. Через него согласуют кодеки, открывают каналы и изменяют параметры передачи.

29. Вопрос: Основные процедуры, выполняемые оконечным оборудованием и привратником с помощью RAS.

Ответ: RAS выполняет регистрацию, допуск к вызову, запрос полосы, поиск адреса и освобождение ресурсов. Привратник по этим сообщениям контролирует доступ к зоне.

30. Вопрос: Сигнальные сообщения Q.931 и Q.932 в сетях H.323.

Ответ: Q.931 используется для сигнализации вызова: установка, ответ, сброс. Q.932 дополняет ее сообщениями дополнительных услуг.

31. Вопрос: Маршрутизация канала передачи служебных сигналов вызова в сети H.323.

Ответ: Служебная сигнализация в H.323 может передаваться напрямую между конечными точками или маршрутизироваться через привратник. Выбор зависит от политики сети и настроек маршрутизации.

32. Вопрос: Прямая передача сигналов вызова конечной точки и маршрутизация сигнальной информации привратником в сети H.323.

Ответ: При прямой передаче конечные точки обмениваются сигнализацией без участия привратника. При маршрутизации через привратник он проверяет права, адрес и направляет вызов дальше.

33. Вопрос: Процедуры и сообщения для осуществления операций по управлению H.245.

Ответ: H.245 обеспечивает обмен возможностями, определение master/slave, открытие и закрытие логических каналов и изменение режимов передачи. Он используется для согласования параметров медиа.

34. Вопрос: Сигнализация на основе протокола SIP. Протокол SIP в стеке протоколов TCP/IP.

Ответ: SIP работает на прикладном уровне стека TCP/IP и использует TCP или UDP, а для защиты — TLS. Он отвечает за сигнализацию сеансов связи.

35. Вопрос: Структурная схема организации услуг SIP-сервера.

Ответ: Типовая SIP-схема включает user agent, proxy server, registrar, redirect server и location server. Эти элементы обеспечивают регистрацию, поиск абонента и маршрутизацию вызова.

36. Вопрос: Сообщения протокола SIP. Структура сообщений протокола SIP.

Ответ: Основные SIP-сообщения: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, REGISTER, OPTIONS, INFO и UPDATE. Сообщение состоит из стартовой строки, заголовков и, при необходимости, тела, часто с SDP.

37. Вопрос: Алгоритм установления соединения с помощью протокола SIP при участии прокси-сервера. Алгоритм установления соединения с использованием протокола SIP при участии сервера переадресации.

Ответ: При proxy-запрос проходит через сервер, который участвует в маршрутизации и может проксировать INVITE дальше. При redirect server клиент получает новый адрес и сам повторяет запрос напрямую.

38. Вопрос: Принципы обработки речи и методы кодирования.

Ответ: Речь дискретизируют, квантуют, кодируют и передают по сети. Для уменьшения трафика используют методы сжатия и разные способы речевого кодирования.

39. Вопрос: Особенности передачи речевой информации по IP-сетям.

Ответ: Для голоса по IP критичны задержка, джиттер, потери пакетов и размер буфера. Нужны механизмы компенсации этих искажений и устойчивые кодеки.

40. Вопрос: Влияние кодека и количества передаваемых в пакете кадров.

Ответ: Более эффективный кодек снижает битрейт, но может повышать вычислительную сложность и задержку. Чем больше кадров в пакете, тем меньше накладные расходы, но выше задержка и потери при повреждении пакета.

41. Вопрос: Принципы кодирования речи. Основные критерии выбора хорошего кодека для IP-телефонии.

Ответ: Хороший кодек для IP-телефонии обеспечивает приемлемое качество, низкую задержку, умеренный битрейт, небольшую вычислительную нагрузку и устойчивость к потерям пакетов.

42. Вопрос: Методы сжатия в IP-телефонии.

Ответ: В IP-телефонии используют сжатие с потерями на основе предиктивного, параметрического и гибридного кодирования речи. Цель — уменьшить трафик при сохранении разборчивости.

43. Вопрос: Стандарты для кодирования речевых сигналов.

Ответ: К стандартам кодирования речи относят G.711, G.726, G.729, G.723.1, G.722 и другие. Они различаются битрейтом, качеством, задержкой и вычислительной сложностью.

44. Вопрос: Стандарт G.711 для кодирования речевых сигналов.

Ответ: G.711 использует ИКМ/PCM и обеспечивает качество, близкое к телефонному. Битрейт высокий, зато задержка и вычислительная сложность минимальны.

45. Вопрос: Стандарт G.726 для кодирования речевых сигналов.

Ответ: G.726 использует ADPCM и сжимает речь умеренно. Он обеспечивает меньший трафик, чем G.711, при сопоставимом или немного худшем качестве.

46. Вопрос: Стандарт G.729 для кодирования речевых сигналов.

Ответ: G.729 использует CELP и работает на битрейте около 8 кбит/с. Он экономит полосу, но требует больше вычислений и имеет заметную алгоритмическую задержку.

47. Вопрос: Обеспечение качества IP-телефонии. Факторы, влияющие на качество в IP-телефонии.

Ответ: Качество IP-телефонии зависит от сети, кодека, оборудования, буферов и QoS. Наиболее критичны задержка, джиттер и потери пакетов.

48. Вопрос: Факторы качества IP-сети для IP-телефонии.

Ответ: На качество IP-сети влияют пропускная способность, перегрузка, маршрутизация, потери пакетов и стабильность задержки. Для голоса важна предсказуемость передачи.

49. Вопрос: Влияние задержек передачи речевых пакетов на качество IP-телефонии.

Ответ: Большая задержка ухудшает разговор: возникают паузы, перебивания и эффект неестественной связи. Чем меньше задержка, тем выше субъективное качество связи.

50. Вопрос: Оборудование IP-телефонии. Требования к аппаратуре IP-телефонии.

Ответ: К оборудованию IP-телефонии относятся IP-телефоны, софтфоны, шлюзы, маршрутизаторы, серверы и гарнитуры. Требования: надежность, поддержка нужных протоколов, QoS и низкая задержка.

51. Вопрос: Адресация в IP-сетях. Три механизма адресации пакета IP. Структура IP-адресов.

Ответ: В IP-сетях используются три механизма адресации: unicast, broadcast и multicast. IPv4-адрес имеет длину 32 бита и состоит из сетевой и узловой части, определяемых маской. IPv6-адрес имеет длину 128 бит.

52. Вопрос: Проблемы адресации в сетях IP-телефонии.

Ответ: Основные проблемы адресации в IP-телефонии — дефицит IPv4, NAT, конфликты адресов, сложная маршрутизация и привязка абонента к номеру вместо IP-адреса.

53. Вопрос: Видеоконференцсвязь на базе стандарта H.323.

Ответ: H.323 позволяет организовать видеоконференцсвязь поверх IP-сети. Он поддерживает аудио, видео, данные, управление вызовом и многоточечные сеансы.

54. Вопрос: Основные компоненты для конференцсистемы в H.323.

Ответ: Основные компоненты конференцсистемы H.323 — терминалы, шлюзы, привратник и MCU. Дополнительно могут использоваться серверы каталога и управления.

55. Вопрос: Стандарты систем видеоконференцсвязи.

Ответ: К системным стандартам видеоконференцсвязи относят H.320, H.323, SIP и современные веб-механизмы. Для видео используют кодеки H.264/H.265, для звука — G.711, G.722 и другие.

56. Вопрос: Основные протоколы, обеспечивающие работу H.323-систем.

Ответ: H.323-системы используют RAS, H.225, H.245, RTP и RTCP, а также кодеки аудио и видео. Эти протоколы обеспечивают вызов, управление и передачу медиапотоков.

57. Вопрос: Функции блока управления многоточечными конференциями.

Ответ: MCU управляет многоточечной конференцией: подключает участников, смешивает или коммутирует потоки, распределяет ресурсы и контролирует сеанс.

58. Вопрос: Варианты передачи видео по сети. Технология передачи видео в реальном масштабе времени (видеоконференции).

Ответ: Видео можно передавать как файл, как поток или в режиме реального времени. Для видеоконференций критичны минимальная задержка, стабильный битрейт и низкий джиттер.

59. Вопрос: Алгоритмы сжатия видеоинформации.

Ответ: Сжатие видео основано на внутрикадровом и межкадровом кодировании. Используются предсказание, преобразование, квантование и энтропийное кодирование.

60. Вопрос: Режимы и способы проведения видеоконференцсвязи.

Ответ: Видеоконференции бывают двухточечные и многоточечные, аппаратные и программные, симметричные и асимметричные. Способ проведения зависит от числа участников и требуемого качества.

61. Вопрос: Методы снижения требуемой ширины полосы пропускания для видеоконференции.

Ответ: Полосу пропускания снижают за счет эффективного кодека, меньшего разрешения, меньшего FPS, адаптивного битрейта и удаления лишних данных.

62. Вопрос: Организация потокового вещания через IP-сети. Преимущества IP-сетей для передачи потокового видео.

Ответ: Потоковое вещание через IP-сети позволяет одному источнику обслуживать много клиентов. Преимущества IP-сетей — масштабируемость, гибкость и относительно низкая стоимость доставки.

63. Вопрос: Протоколы, используемые для передачи потокового вещания через IP-сети.

Ответ: Для потокового вещания используют RTP/RTCP, RTSP, HTTP(HLS/DASH), UDP и иногда multicast. Выбор зависит от задержки, масштабируемости и совместимости.

64. Вопрос: Методы обеспечения качества передачи потокового вещания через IP-сети.

Ответ: Качество обеспечивают буферизацией, адаптивным битрейтом, CDN, приоритезацией трафика и контролем потерь. Важны задержка, джиттер и непрерывность потока.

65. Вопрос: Организация потоковой передачи. IPTV — пример организации потокового вещания через IP-сети.

Ответ: IPTV — это телевидение поверх IP-сети. Контент передается как управляемый поток к приставке или приложению, часто с использованием multicast и серверов доставки.

66. Вопрос: Протоколы сети Интернет для передачи аудио и видеоинформации.

Ответ: Для передачи аудио и видео в Интернете используют RTP, RTCP, RTSP, SIP, HTTP/HLS/DASH, а для сжатия — кодеки H.264/H.265, Opus, AAC.

67. Вопрос: Сценарии взаимодействия двух устройств IP-телефонии с использованием команд и сообщений RAS.

Ответ: RAS-сценарий включает регистрацию терминала, запрос допуска и запрос полосы. Привратник отвечает разрешением или отказом и контролирует доступ к зоне.

68. Вопрос: Сценарии установления соединения с использованием команд и сообщений H.225.0.

Ответ: H.225.0 описывает установку сигнального канала, обмен сообщениями вызова и завершение соединения. Вызов проходит через этапы SETUP, CONNECT и освобождения канала.

69. Вопрос: Сценарии взаимодействия двух устройств IP-телефонии с использованием команд и сообщений H.245.

Ответ: H.245 обеспечивает обмен возможностями, определение master/slave, открытие логических каналов и их закрытие. Это стадия согласования параметров медиа.

70. Вопрос: Влияние сети на время прохождения пакета через IP-сеть. Влияние джиттера на время прохождения пакета через IP-сеть.

Ответ: Задержка пакета складывается из обработки, очередей, передачи и распространения. Джиттер — это разброс задержек между пакетами. Для голоса они особенно критичны.

71. Вопрос: Стандарты, используемые в IP-телефонии. Достоинства и недостатки IP-телефонии.

Ответ: В IP-телефонии используют H.323, SIP, RTP/RTCP, G.711, G.729, Opus и механизмы QoS. Плюсы — дешевизна, гибкость, интеграция; минусы — зависимость от качества сети и задержек.

72. Вопрос: Процедура обработки речи в IP-телефонии.

Ответ: Обработка речи идет так: захват, АЦП, кодирование, упаковка в RTP, передача, буферизация, декодирование и воспроизведение. На каждом этапе возможно снижение качества.

73. Вопрос: Обеспечение качества IP-телефонии на базе протоколов RSVP, RTP, RTCP, IPv6. IP-сети и видеоконференцсвязь.

Ответ: Качество IP-телефонии обеспечивают RSVP для резервирования ресурсов, RTP для передачи медиаданных, RTCP для контроля качества и QoS-механизмы сети. IPv6 полезен за счет адресного пространства и меньшей зависимости от NAT, но сам по себе качество не гарантирует.

# МДК 03.02. Безопасность компьютерных сетей

1. Вопрос: Основные понятия безопасности компьютерных сетей.

Ответ: Основные понятия безопасности сетей — конфиденциальность, целостность, доступность, аутентичность и подотчетность. Безопасность сети защищает данные, устройства и каналы связи от угроз.

2. Вопрос: Угрозы и риски в современных информационно-телекоммуникационных системах.

Ответ: Угроза — это потенциальное событие, способное нарушить безопасность. Риск определяется вероятностью реализации угрозы и величиной ущерба.

3. Вопрос: Назначение и возможности программного комплекса Dallas Lock.

Ответ: Dallas Lock — средство защиты информации для рабочих станций и серверов. Оно реализует контроль доступа, защиту от НСД, журналирование действий и ограничение использования устройств.

4. Вопрос: Внутренние и внешние угрозы безопасности.

Ответ: Внутренние угрозы исходят изнутри организации: ошибки персонала, злоупотребления, утечки. Внешние угрозы связаны с атаками извне, вредоносным ПО и физическим воздействием.

5. Вопрос: Цифровая подпись.

Ответ: Цифровая подпись подтверждает автора, целостность и неотказуемость. Она создается закрытым ключом и проверяется открытым ключом.

6. Вопрос: Доктрина информационной безопасности.

Ответ: Доктрина информационной безопасности — это стратегический документ государства, определяющий цели, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности.

7. Вопрос: Криптология. Современные методы защиты информации в телекоммуникационных сетях.

Ответ: Криптология объединяет криптографию и криптоанализ. Современные методы защиты включают шифрование, ЭЦП, VPN, TLS, хэширование и управление ключами.

8. Вопрос: Информационная безопасность в телекоммуникационных и информационно-коммуникационных сетях.

Ответ: Информационная безопасность в сетях связи — это защита трафика, сервисов и оборудования от перехвата, подмены, отказа в обслуживании и несанкционированного доступа.

9. Вопрос: Антивирусные программы и комплексы.

Ответ: Антивирусные программы обнаруживают, блокируют и удаляют вредоносное ПО. Современные комплексы используют сигнатуры, эвристику и поведенческий анализ.

10. Вопрос: Основные принципы создания надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры.

Ответ: Надежная ИТ-инфраструктура строится на резервировании, разграничении прав, обновлениях, мониторинге, сегментации сети и резервном копировании.

11. Вопрос: Технологии межсетевых экранов (firewall).

Ответ: Firewall фильтрует трафик по правилам. Он может работать на уровне пакетов, соединений или приложений и ограничивает нежелательные соединения.

12. Вопрос: Средства защиты информации.

Ответ: Средства защиты информации включают организационные, технические и программные меры: разграничение доступа, шифрование, мониторинг, антивирус и резервное копирование.

13. Вопрос: Криптографические средства защиты информации.

Ответ: Криптографические средства используют математические алгоритмы для защиты данных. Они обеспечивают конфиденциальность, целостность и подтверждение авторства.

14. Вопрос: Шифрование информации. Дешифрование информации.

Ответ: Шифрование превращает открытый текст в шифртекст по ключу. Дешифрование выполняет обратное преобразование и восстанавливает исходные данные.

15. Вопрос: Аутентификация пользователей. Авторизация пользователей.

Ответ: Аутентификация проверяет личность пользователя. Авторизация определяет, какие действия этому пользователю разрешены.

16. Вопрос: Контроль доступа к информации.

Ответ: Контроль доступа ограничивает действия пользователя по политике безопасности. Он определяет права на чтение, запись, запуск и администрирование.

17. Вопрос: Идентификация и контроль доступа.

Ответ: Идентификация — это предъявление имени или учетной записи, а контроль доступа — проверка прав после идентификации. Вместе они управляют допуском к ресурсам.

18. Вопрос: Защита от несанкционированного доступа.

Ответ: Защита от НСД включает пароли, MFA, ACL, шифрование, аудит и физическую охрану. Цель — не допустить постороннего к данным и системам.

19. Вопрос: Защита от внедрения вредоносного программного обеспечения.

Ответ: Защита от вредоносного ПО включает антивирус, обновления, контроль запусков, ограничение прав и фильтрацию почты и веба.

20. Вопрос: Защита от вирусов и других вредоносных программ.

Ответ: От вирусов помогают антивирусы, регулярные обновления, запрет макросов, контроль носителей и резервные копии.

21. Вопрос: Защита от атак на программное обеспечение.

Ответ: От атак на ПО защищают обновления, безопасная разработка, проверка входных данных, минимизация прав и WAF для веб-приложений.

22. Вопрос: Защита от атак на информационные системы.

Ответ: От атак на информационные системы защищают сегментация, мониторинг, IDS/IPS, резервирование, контроль доступа и реагирование на инциденты.

23. Вопрос: Безопасность сетей связи. Защита от атак на сети связи.

Ответ: Безопасность сетей связи — это защита каналов, маршрутов и сервисов связи от перехвата, подмены и отказа в обслуживании. Используются VPN, фильтрация, аутентификация, шифрование, мониторинг и защита маршрутизации.

24. Вопрос: Защита от атак на физические носители информации.

Ответ: Физические носители защищают хранением в сейфах, шифрованием дисков, учетом выдачи и уничтожением по правилам.

25. Вопрос: Организация защиты информации.

Ответ: Организация защиты информации включает классификацию данных, назначение ответственных, правила доступа, обучение и контроль исполнения.

26. Вопрос: Безопасность информационных систем.

Ответ: Безопасность информационных систем — это защита программ, данных, пользователей и инфраструктуры как единого целого.

27. Вопрос: Безопасность телекоммуникационных систем.

Ответ: Безопасность телекоммуникационных систем — это защита связи, сигнализации, медиапотоков и сетевого оборудования от сбоев и атак.

28. Вопрос: Организация физической защиты информационных активов.

Ответ: Физическая защита активов включает контроль помещения, доступа, электропитания, климата, видеонаблюдения и пожарной безопасности.

29. Вопрос: Аудит и контроль эффективности защиты информации.

Ответ: Аудит проверяет, работает ли защита по факту. Контроль эффективности сравнивает результаты с требованиями и выявляет слабые места.

30. Вопрос: Организация защиты информации в системах управления базами данных.

Ответ: Защита БД включает учетные записи, роли, права, журналирование, шифрование, резервное копирование и ограничение прямого доступа к данным.