Краткие ответы по МДК 03.01, МДК 03.02 и практическим заданиям

Формат: сначала вопрос, затем короткий ответ.

МДК 03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

1. Технология коммутации пакетов, достоинства и недостатки.

Ответ: Метод передачи, при котором данные делят на пакеты и отправляют по сети независимо. Плюсы: сеть используется эффективнее, есть устойчивость к сбоям, легко масштабировать. Минусы: задержка, потери, джиттер и возможный порядок пакетов не по порядку.

2. Сеть Интернет и протокол IP, достоинства и недостатки.

Ответ: Интернет — это глобальная сеть сетей, а IP — базовый протокол адресации и доставки пакетов. Плюсы: универсальность, маршрутизация, масштабируемость. Минусы: сам по себе IP не гарантирует доставку, задержку и безопасность.

3. Семейство сетевых протоколов TCP/IP. Технология IP. Маршрутизация в IP-сетях. Маршрутные протоколы и протоколы маршрутизации.

Ответ: TCP/IP — стек протоколов, где IP отвечает за адресацию и маршрутизацию, а TCP/UDP — за передачу данных. Маршрутизация — выбор пути пакета через маршрутизаторы. Маршрутные протоколы помогают строить и обновлять таблицы маршрутов.

4. Алгоритмы управления маршрутизацией. Процедура маршрутизации дейтаграммы в IP-сети. Факторы развития IP-телефонии.

Ответ: Маршрутизация выбирает лучший путь по метрикам, таблицам и правилам. Дейтаграмма проходит по узлам сети до адресата. Развитие IP-телефонии связано с удешевлением трафика, ростом полосы и появлением кодеков и QoS.

5. Принципы пакетной передачи речи.

Ответ: Речь разбивают на цифровые отсчеты, сжимают и передают пакетами. Главное — сохранить разборчивость при минимальной задержке и потере качества.

6. Основные этапы передачи голоса по IP-сети.

Ответ: Сначала голос оцифровывают, потом кодируют, упаковывают в RTP-пакеты и передают по IP. На приемной стороне пакеты собирают, буферизуют, декодируют и воспроизводят.

7. Уровни архитектуры IP-телефонии.

Ответ: Уровни: сеть доступа, сигнализация, транспорт, управление сеансом и приложение. Проще: снизу — передача, сверху — установление и обслуживание звонка.

8. Классификация сетей IP-телефонии.

Ответ: Сети IP-телефонии бывают корпоративные, операторские, смешанные и одноранговые. Деление также идет по типу шлюзов, серверов и способу маршрутизации вызова.

9. Различные подходы к построению сетей IP-телефонии.

Ответ: Основные подходы: централизованный, распределенный и гибридный. Централизованный проще управлять, распределенный лучше масштабируется, гибридный часто самый практичный.

10. Архитектура сети IP-телефонии на базе рекомендации Н.323. 323, его элементы и функции.

Ответ: H.323 — набор стандартов для мультимедийной связи по IP. В него входят терминалы, шлюзы, привратник и MCU. Он описывает сигнализацию, управление вызовом и мультимедиа.

11. Шлюз. Функции, выполняемые шлюзом. Схема обработки сигналов в шлюзе.

Ответ: Шлюз связывает IP-сеть с телефонной сетью или другой средой. Он преобразует сигнализацию, кодеки и форматы передачи. Фактически это мост между разными сетями.

12. Контроллер зоны (привратник), его основные функции.

Ответ: Привратник управляет зоной H.323. Он отвечает за регистрацию, адресацию, контроль доступа, учет и выбор маршрута вызова.

13. Сервер управления конференциями (MCU). Виды конференций в 323.

Ответ: MCU обслуживает многоточечные конференции. Бывают централизованные, децентрализованные и гибридные конференции. MCU смешивает или коммутирует аудио, видео и данные.

14. Сеть на базе протокола SIP. Основные принципы протокола SIP.

Ответ: SIP — протокол установления, изменения и завершения сеансов связи. Он управляет вызовами, но сам медиа-поток обычно передается отдельно, чаще через RTP.

15. Виды организации конференций по протоколу SIP.

Ответ: По SIP конференции бывают через сервер-концентратор, через смешивание потоков или через коммутируемую схему без полного микширования. Выбор зависит от числа участников и нагрузки.

16. Типы SIP-адресов. Функции, поддерживаемые протоколом SIP.

Ответ: SIP-адреса бывают в виде URI: sip: и sips:. Протокол поддерживает регистрацию, вызов, переадресацию, отказ, удержание, изменение сеанса и завершение связи.

17. Основные элементы сети SIP. Сеть на базе MGCP и MEGACO.

Ответ: Основные элементы SIP-сети: UA, proxy, registrar, redirect server и location server. MGCP и MEGACO/H.248 разделяют управление между медиашлюзом и сервером управления.

18. Архитектура сети на базе протокола MGCP.

Ответ: MGCP строится по схеме «контроллер — шлюз». Контроллер управляет простыми шлюзами, а сигнальная логика вынесена на центральный сервер.

19. Сравнение подходов к построению сети IP-телефонии.

Ответ: Сравнение зависит от архитектуры: H.323 формальнее и тяжелее, SIP проще и гибче, MGCP более централизован. Выбор делают по масштабу, управляемости и совместимости.

20. Три основных сценария IP-телефонии. Сценарий IP телефонии компьютер – компьютер.

Ответ: Компьютер-компьютер — самый простой вариант: оба абонента используют софтфоны и IP-сеть. Шлюз не нужен, если звонок остается внутри IP-сети.

21. Сценарий IP телефонии компьютер – телефон.

Ответ: Компьютер-телефон требует шлюза на стороне телефонной сети. Софтфон звонит в IP, а дальше вызов уходит через шлюз в PSTN или на обычный телефон.

22. Сценарий IP телефонии телефон – телефон.

Ответ: Телефон-телефон в IP-телефонии тоже идет через шлюзы. Оба конца подключены к телефонной сети, а IP-сеть используется как транспорт между ними.

23. Общие принципы сигнализации в сетях IP-телефонии.

Ответ: Сигнализация — это обмен сообщениями для установки, контроля и завершения вызова. Она отделена от медиа-потока и работает по специальным протоколам.

24. Сигнализация  по стандарту Н.323.

Ответ: H.323 использует набор протоколов для вызова, контроля каналов и обмена служебной информацией. Основные из них — RAS, H.225 и H.245.

25. Основные протоколы из семейства протоколов Н.323.

Ответ: В H.323 входят терминал, шлюз, привратник, MCU и протоколы RAS, H.225, H.245. Они вместе обеспечивают регистрацию, сигнализацию и передачу мультимедиа.

26. Протокол взаимодействия оконечного оборудования с привратником – RAS.

Ответ: RAS управляет регистрацией и доступом терминала к привратнику. Через него идут запросы на регистрацию, разрешение вызова и учет ресурсов.

27. Протокол управления соединениями – Н.225.

Ответ: H.225 отвечает за установление и завершение вызова. Он использует сигнальные сообщения для вызова, соединения и освобождения соединения.

28. Протокол управления логическими каналами – Н.245.

Ответ: H.245 управляет логическими каналами и параметрами медиа-сеанса. Через него согласуют кодеки, открывают каналы и меняют параметры передачи.

29. Основные процедуры, выполняемые оконечным оборудованием и привратником с помощью протокола RAS.

Ответ: RAS выполняет регистрацию, разблокировку, запрос адреса, запрос допуска и запрос полосы. Привратник по этим сообщениям контролирует доступ к зоне.

30. Сигнальные сообщения Q.931 и Q.932 в сетях Н.323.

Ответ: Q.931 используется для сигнализации вызова: набор номера, ответ, сброс. Q.932 дополняет ее сервисными функциями и дополнительными сообщениями.

31. Маршрутизация канала передачи служебных сигналов вызова в сети Н.323.

Ответ: Передача служебной сигнализации может идти напрямую между конечными точками или через привратник. Выбор зависит от настроек маршрутизации и политики сети.

32. Прямая передача сигналов вызова конечной точки при маршрутизации  в сети Н.323. Маршрутизация сигнальной информации привратником в сети Н.323.

Ответ: При прямой передаче конечные точки общаются без участия привратника в сигнализации вызова. При маршрутизации через привратник он анализирует адрес, проверяет права и направляет вызов дальше.

33. Процедуры и сообщения для осуществления операций по управлению Н.245.

Ответ: H.245 выполняет согласование возможностей сторон, открытие/закрытие логических каналов и переключение режимов. Сообщения нужны для выбора кодека и параметров медиа.

34. Сигнализация на основе протокола SIP. Протокол SIP в стеке протоколов TCP/IP.

Ответ: SIP работает поверх TCP или UDP, а при защищенной передаче — поверх TLS. В стеке TCP/IP он относится к прикладному уровню.

35. Структурная схема организации услуг SIP-сервера.

Ответ: Типовая схема SIP-сервера: пользовательский агент, прокси, сервер регистрации и сервер переадресации. Они распределяют адресацию, маршрутизацию и хранение местоположения абонента.

36. Сообщения протокола SIP. Структура сообщений протокола SIP.

Ответ: Основные сообщения SIP: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, REGISTER, OPTIONS, INFO, UPDATE. Сообщение состоит из стартовой строки, заголовков и тела, обычно SDP.

37. Алгоритм установления соединения с помощью протокола SIP при участии прокси-сервера. Алгоритм установления соединения с использованием протокола SIP при участии сервера переадресации.

Ответ: При участии proxy запрос идет через сервер, который перенаправляет его к абоненту и помогает установить диалог. При участии redirect server клиент сам получает новый адрес и обращается туда напрямую.

38. Принципы обработки речи и методы кодирования.

Ответ: Речь в сети сначала дискретизируют, квантируют и кодируют. Затем сжимают и передают пакетами. Цель — сохранить разборчивость при меньшем трафике.

39. Особенности передачи речевой информации по IP-сетям.

Ответ: Для речи по IP критичны задержка, потери, джиттер и размер пакета. Нужны буферы, синхронизация и устойчивые кодеки.

40. Влияние кодека и количества передаваемых в пакете кадров.

Ответ: Чем эффективнее кодек, тем меньше битрейт, но часто хуже качество и выше нагрузка на CPU. Чем больше кадров в пакете, тем меньше заголовков, но выше задержка и потери при сбое.

41. Принципы кодирования речи. Основные критерии при выборе «хорошего» кодека для использования в IP-телефонии.

Ответ: Хороший кодек для IP-телефонии дает приемлемое качество, низкую задержку, умеренный битрейт и небольшую вычислительную сложность. Также важна устойчивость к потерям пакетов.

42. Методы сжатия в IP-телефонии.

Ответ: Сжатие бывает без потерь и с потерями, а в речи чаще используют с потерями. Применяют прогнозирование, фильтрацию и параметрическое кодирование.

43. Стандарты для кодирования речевых сигналов.

Ответ: Основные стандарты: G.711, G.726, G.729, G.723.1, Opus и другие. Они различаются качеством, битрейтом и сложностью.

44. Стандарт G.711 для кодирования речевых сигналов.

Ответ: G.711 дает почти телефонное качество без сильного сжатия. Битрейт высокий, зато задержка и вычислительная нагрузка минимальны.

45. Стандарт G.726 для кодирования речевых сигналов.

Ответ: G.726 использует ADPCM и сжимает речь умеренно. Качество обычно ниже G.711, но трафика требуется меньше.

46. Стандарт G.729 для кодирования речевых сигналов.

Ответ: G.729 сильно сжимает речь и экономит полосу. Это удобно для загруженных каналов, но выше задержка и вычислительная сложность.

47. Обеспечение качества IP-телефонии. Факторы, влияющие на качество в IP-телефонии.

Ответ: Качество IP-телефонии зависит от сети, кодека, оборудования, буферов и настройки QoS. На слух сильнее всего влияют задержка, джиттер и потери.

48. Факторы качества IP-сети для IP-телефонии.

Ответ: На качество сети влияют пропускная способность, перегрузка, маршрутизация, потери пакетов и стабильность задержки. Для голоса важна предсказуемость, а не только скорость.

49. Влияние  задержек передачи речевых пакетов на качество IP-телефонии.

Ответ: Большая задержка ухудшает разговор: появляется пауза, перебивание и ощущение «неживой» связи. Для комфортной речи задержка должна быть как можно меньше.

50. Оборудование IP-телефонии. Требования к аппаратуре IP-телефонии.

Ответ: Оборудование: IP-телефоны, софтфоны, шлюзы, маршрутизаторы, серверы и гарнитуры. Требования: стабильность, поддержка нужных протоколов, QoS и низкая задержка.

51. Адресация в IP-сетях. Три механизма адресации пакета IP. Структура IP-адресов.

Ответ: Адресация в IP-сетях основана на IP-адресе, маске и маршруте. Три механизма доставки: по адресу хоста, по маршруту через шлюзы и через разрешение адресов/служб.

52. Проблемы адресации в сетях IP-телефонии.

Ответ: Проблемы адресации: нехватка адресов IPv4, NAT, конфликт адресов, сложная маршрутизация и привязка абонента к номеру, а не к IP.

53. Видеоконференцсвязь на базе стандарта Н.323.

Ответ: H.323 позволяет строить видеоконференции поверх IP-сети. Он поддерживает аудио, видео и данные, а также управление вызовом и многоточечные сеансы.

54. Основные компоненты для конференцсистемы в  H.323.

Ответ: Основные компоненты: терминалы, шлюзы, привратник и MCU. Иногда добавляют серверы каталога и управления.

55. Стандарты систем видеоконференцсвязи.

Ответ: Стандарты видеоконференцсвязи включают H.323, SIP, H.264/H.265 для видео и G.711/G.722 для звука. Выбор зависит от совместимости и качества канала.

56. Основные протоколы, обеспечивающие работу H.323-систем.

Ответ: H.323-системы работают на основе RAS, H.225, H.245, RTP/RTCP и кодеков аудио/видео. Они вместе обеспечивают вызов, управление и передачу медиапотоков.

57. Функции  блока управления многоточечными конференциями.

Ответ: MCU управляет многоточечной конференцией: подключает участников, смешивает или коммутирует потоки, распределяет ресурсы и контролирует сеанс.

58. Варианты передачи видео по сети. Технология передачи видео в реальном масштабе времени (видеокон-ференции).

Ответ: Видео можно передавать как файлы, как поток в реальном времени или в режиме вещания. Для видеоконференций важна минимальная задержка и стабильный битрейт.

59. Алгоритмы сжатия видеоинформации.

Ответ: Сжатие видео выполняют кодеки с внутрикадровым и межкадровым сжатием. Основные идеи: убрать лишние детали внутри кадра и передавать только изменения между кадрами.

60. Режимы и способы проведения видеоконференцсвязи.

Ответ: Видеоконференции бывают точка-точка и многоточечные, а также аппаратные и программные. Возможны симметричные и асимметричные режимы качества.

61. Методы снижения требуемой ширины полосы пропускания для видеоконференции.

Ответ: Полосу пропускания снижают за счет более эффективного кодека, меньшего разрешения, меньшего FPS, адаптивного битрейта и подавления лишних данных.

62. Организация потокового вещания через IP-сети. Преимущества IP-сетей для передачи потокового видео.

Ответ: Потоковое вещание через IP-сети удобно тем, что один источник может обслуживать много клиентов. Плюсы IP — масштабируемость, гибкость и относительно низкая стоимость доставки.

63. Протоколы, используемые для передачи потокового вещания через IP-сети.

Ответ: Для потокового вещания используют RTP/RTCP, RTSP, HTTP(HLS/DASH), UDP и иногда multicast. Выбор зависит от задержки, масштабируемости и совместимости.

64. Методы обеспечения качества передачи потокового вещания через IP-сети.

Ответ: Качество обеспечивают буферизацией, адаптивным битрейтом, CDN, приоритезацией трафика и контролем потерь. Важны задержка, джиттер и непрерывность потока.

65. Организация потоковой передачи. IPTV – пример организации потокового вещания через IP-сети.

Ответ: IPTV — это телевидение поверх IP-сети. Контент идет как управляемый поток к приставке или приложению, часто с использованием multicast и серверов доставки.

66. Протоколы сети Интернет для передачи аудио и видеоинформации.

Ответ: Для аудио и видео в Интернете чаще используют RTP, RTCP, RTSP, SIP, H.264/H.265, Opus и AAC. Эти протоколы и кодеки покрывают сигнализацию, транспорт и сжатие.

67. Сценарии взаимодействия двух устройств IP-телефонии с использованием команд и сообщений RAS.

Ответ: RAS-сценарий включает регистрацию терминала, запрос допуска и запрос полосы. Привратник отвечает разрешением или отказом, контролируя доступ к зоне.

68. Сценарии установления соединения с использованием команд и сообщений Н.225.0.

Ответ: H.225.0-сценарий описывает вызов, соединение и освобождение. Сначала идет установка сигнального канала, потом обмен сообщениями вызова и завершение соединения.

69. Сценарии взаимодействия двух устройств IP-телефонии с использованием команд и сообщений Н.245.

Ответ: H.245-сценарий включает обмен возможностями, открытие логических каналов, определение master/slave и закрытие каналов. Это стадия согласования медиа.

70. Влияние сети на время прохождения пакета через IP-сеть. Влияние джиттера  на время прохождения пакета через IP-сеть.

Ответ: Задержка складывается из обработки, очередей, передачи и распространения. Джиттер — это разброс задержек между пакетами. Для голоса они особенно опасны.

71. Стандарты, используемые в IP-телефонии Достоинства и недостатки IP-телефонии.

Ответ: В IP-телефонии используют H.323, SIP, RTP/RTCP, G.711, G.729, Opus и QoS-механизмы. Плюсы: дешевле, гибче, проще интеграция. Минусы: зависимость от сети и задержек.

72. Процедура обработки речи в IP-телефонии.

Ответ: Обработка речи идет так: захват, АЦП, кодирование, упаковка в RTP, передача, буферизация, декодирование и воспроизведение. На каждом этапе можно потерять качество.

73. Обеспечение качества IP-телефонии на базе протоколов RSVP, RTP, RTCP, IPv6. IP-сети и видеоконференцсвязь.

Ответ: Качество обеспечивают приоритетом для голоса, резервом полосы, RTP/RTCP для контроля, RSVP для бронирования и IPv6 для более гибкой адресации и меньшей потребности в NAT.

МДК 03.02. Безопасность компьютерных сетей

1. Основные понятия безопасности компьютерных сетей.

Ответ: Основные понятия: конфиденциальность, целостность, доступность, аутентичность и подотчетность. Безопасность сети — это защита данных, устройств и каналов связи от угроз.

2. Угрозы и риски в современных информационно-телекоммуникационных системах.

Ответ: Угрозы — это события, которые могут нарушить безопасность. Риск = вероятность угрозы × ущерб. Чем важнее актив, тем строже нужна защита.

3. Назначение и возможности программного комплекса Dallas Lock.

Ответ: Dallas Lock — средство защиты информации и контроля доступа на рабочих станциях и серверах. Обычно используют для ограничения доступа, учета действий и защиты от НСД.

4. Внутренние и внешние угрозы безопасности.

Ответ: Внутренние угрозы идут изнутри организации: ошибки персонала, злоупотребления, утечки. Внешние — из сети, интернета, вредоносных атак и физического воздействия.

5. Цифровая подпись.

Ответ: Цифровая подпись подтверждает автора, целостность и неотказуемость. Она создается закрытым ключом и проверяется открытым ключом.

6. Доктрина информационной безопасности.

Ответ: Доктрина информационной безопасности — это базовый государственный документ о целях, принципах и направлениях защиты информации. Он задает общую политику и приоритеты.

7. Криптология. Современные методы защиты информации в телекоммуникационных сетях.

Ответ: Криптология объединяет криптографию и криптоанализ. Современная защита включает шифрование, ЭЦП, VPN, TLS, хэширование и управление ключами.

8. Информационная безопасность в телекоммуникационных и информационно-   коммуникационных сетях.

Ответ: ИБ в сетях связи — это защита трафика, сервисов и оборудования от перехвата, подмены, отказа и несанкционированного доступа.

9. Антивирусные программы и комплексы.

Ответ: Антивирусы ищут, блокируют и удаляют вредоносные программы. Современные комплексы используют сигнатуры, эвристику и поведенческий анализ.

10. Основные принципы создания надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры.

Ответ: Надежная ИТ-инфраструктура строится на резервировании, разграничении прав, обновлениях, мониторинге, сегментации сети и резервном копировании.

11. Технологии межсетевых экранов (firewall).

Ответ: Firewall фильтрует трафик по правилам. Он может работать на уровне пакетов, сеансов или приложений и ограничивает нежелательные соединения.

12. Средства защиты информации.

Ответ: Средства защиты информации — это организационные, технические и программные меры: доступ, шифрование, мониторинг, антивирус и резервное копирование.

13. Криптографические средства защиты информации.

Ответ: Криптографические средства используют математические алгоритмы для защиты данных. Они обеспечивают конфиденциальность, целостность и подтверждение авторства.

14. Шифрование информации. Дешифрование информации.

Ответ: Шифрование превращает открытый текст в шифртекст по ключу. Дешифрование выполняет обратное преобразование и восстанавливает исходные данные.

15. Аутентификация пользователей. Авторизация пользователей.

Ответ: Аутентификация проверяет, кто перед системой. Авторизация определяет, что этому пользователю разрешено делать.

16. Контроль доступа к информации.

Ответ: Контроль доступа ограничивает действия пользователя по политике безопасности. Он отвечает за чтение, запись, запуск и администрирование.

17. Идентификация и контроль доступа.

Ответ: Идентификация — это предъявление имени или учетной записи, а контроль доступа — проверка прав после идентификации. Вместе они управляют допуском к ресурсам.

18. Защита от несанкционированного доступа.

Ответ: Защита от НСД включает пароли, MFA, ACL, шифрование, аудит и физическую охрану. Смысл — не допустить чужого к данным и системам.

19. Защита от внедрения вредоносного программного обеспечения.

Ответ: Защита от вредоносного ПО включает антивирус, обновления, контроль запусков, ограничение прав и фильтрацию почты/веба.

20. Защита от вирусов и других вредоносных программ.

Ответ: От вирусов помогают антивирусы, регулярные обновления, запрет макросов, контроль носителей и резервные копии.

21. Защита от атак на программное обеспечение.

Ответ: От атак на ПО защищают обновления, безопасная разработка, проверка входных данных, минимизация прав и WAF для веб-приложений.

22. Защита от атак на информационные системы.

Ответ: От атак на информационные системы защищают сегментация, мониторинг, IDS/IPS, резервирование, контроль доступа и реагирование на инциденты.

23. Безопасность сетей связи. Защита от атак на сети связи.

Ответ: Безопасность сетей связи — это защита каналов, маршрутов и сетевых сервисов. От атак помогают VPN, фильтрация, QoS, контроль маршрутизации и мониторинг.

24. Защита от атак на физические носители информации.

Ответ: Физические носители защищают хранением в сейфах, шифрованием дисков, учетом выдачи и уничтожением по правилам.

25. Организация защиты информации.

Ответ: Организация защиты информации включает классификацию данных, назначение ответственных, правила доступа, обучение и контроль исполнения.

26. Безопасность информационных систем.

Ответ: Безопасность информационных систем — это защита ПО, данных, пользователей и инфраструктуры как единого целого.

27. Безопасность телекоммуникационных систем.

Ответ: Безопасность телекоммуникационных систем — это защита связи, сигнализации, медиапотоков и сетевого оборудования от сбоев и атак.

28. Организация физической защиты информационных активов.

Ответ: Физическая защита активов — это контроль помещения, доступа, электропитания, климат-контроля, видеонаблюдения и пожарной безопасности.

29. Аудит и контроль эффективности защиты информации.

Ответ: Аудит проверяет, работает ли защита по факту. Контроль эффективности сравнивает результаты с требованиями и ищет слабые места.

30. Организация защиты информации в системах управления базами данных.

Ответ: Защита БД включает учетные записи, роли, права, журналирование, шифрование, резервное копирование и ограничение прямого доступа к данным.

Практические задания по МДК 03.02

1. Установите WireGuard на Linux-сервер и сгенерируйте пару ключей (private/public) для сервера.

Ответ: Установите пакет WireGuard, сгенерируйте ключи и настройте интерфейс wg0. Затем добавьте адрес, ключи и параметры peers.

2. Настройте WireGuard-интерфейс wg0 на сервере с IP-адресом 10.0.0.1/24.

Ответ: На сервере задайте адрес 10.0.0.1/24 в конфиге wg0 и включите интерфейс. Это адрес VPN-сети сервера.

3. Настройте клиент WireGuard на втором Linux-узле и подключите его к серверу VPN.

Ответ: На клиенте настройте свой адрес, ключи и peer сервера с его public key и endpoint. После этого поднимите туннель.

4. Проверьте доступность узлов через VPN, используя команду ping.

Ответ: Проверьте связь командой ping между узлами по VPN-адресам. Если ответы идут, туннель работает.

5. Настройте автоматический запуск WireGuard при загрузке системы и проверьте статус службы.

Ответ: Добавьте автозапуск службы WireGuard и проверьте статус через systemctl. Служба должна быть active (running).

6. Используя утилиту tcpdump, выполните захват сетевого трафика на интерфейсе и сохраните его в файл.

Ответ: Запустите tcpdump на нужном интерфейсе с сохранением в .pcap файл. Потом файл можно открыть в Wireshark или tcpdump.

7. Проанализируйте захваченный трафик и определите используемые сетевые протоколы.

Ответ: По захваченным пакетам определите протоколы: IP, TCP, UDP, DNS, HTTP, TLS и т.д. Смотрите порты, флаги и типы пакетов.

8. Определите DNS-адрес сайта с помощью команды dig или nslookup.

Ответ: Команды dig и nslookup показывают DNS-запись имени домена. Обычно сначала смотрят A/AAAA, затем при необходимости MX и CNAME.

9. Выполните проверку доступности HTTP-сервера с помощью команды curl.

Ответ: curl проверяет, отвечает ли HTTP/HTTPS-сервер. По коду ответа видно, доступен ли ресурс и какой статус вернулся.

10. Определите сетевые соединения процессов с помощью команды lsof -i.

Ответ: lsof -i показывает, какие процессы открыли сетевые сокеты. Это полезно для поиска слушающих портов и активных соединений.

11. Установите пакет snmpd на Linux-сервер.

Ответ: Установите пакет snmpd из репозитория системы. Он нужен для SNMP-агента на сервере.

12. Настройте службу SNMP с community строкой "public".

Ответ: В конфиге snmpd задайте community public и, при необходимости, ограничения по адресу. Это базовый тестовый вариант настройки.

13. Запустите службу SNMP и проверьте её состояние.

Ответ: Запустите службу SNMP и проверьте, что она активна и не падает при старте.

14. Используя команду snmpwalk, получите информацию о системе (system information).

Ответ: snmpwalk по OID system выводит имя системы, версию, контакт и описание устройства. Это быстрый способ получить общую информацию.

15. С помощью snmpwalk определите список сетевых интерфейсов сервера.

Ответ: snmpwalk по ветке interfaces показывает список сетевых интерфейсов и их параметры. Обычно смотрят ifDescr, ifOperStatus и ifIn/OutOctets.

16. Создайте двух SIP-пользователей в конфигурации Asterisk.

Ответ: Создайте двух SIP-пользователей в files pjsip.conf или sip.conf, задав логин, пароль и endpoint.

17. Настройте регистрацию программного IP-телефона на сервере Asterisk.

Ответ: Настройте SIP-клиент на регистрацию на сервере Asterisk по адресу сервера, логину и паролю. После регистрации абонент должен стать available.

18. Выполните тестовый звонок между двумя SIP-абонентами.

Ответ: Сделайте звонок с одного SIP-абонента на другого и проверьте, что вызов проходит, а звук есть в обе стороны.

19. Проверьте журнал звонков и состояние абонентов с помощью консоли Asterisk.

Ответ: В консоли Asterisk смотрят список абонентов, регистрацию, активные каналы и журнал вызовов. Это помогает найти причину неполадок.

20. Настройте брандмауэр UFW или iptables, разрешив только SSH-доступ.

Ответ: Разрешите SSH и запретите остальной входящий трафик. Сначала откройте порт 22, потом установите deny incoming или эквивалент в iptables.

21. Создайте правило firewall, запрещающее входящие соединения на порт 23 (Telnet).

Ответ: Добавьте правило на запрет входящих на порт 23/Telnet. Это закрывает небезопасный удаленный доступ.

22. Настройте доступ к серверу по SSH с использованием ключевой аутентификации.

Ответ: Для ключевой аутентификации создайте пару ключей, скопируйте public key на сервер и отключите вход по паролю, если нужно.

23. Ограничьте доступ к SSH только для одного IP-адреса.

Ответ: Ограничьте SSH правилом allow from <IP> to any port 22. Тогда подключаться сможет только один адрес.

24. Выполните резервное копирование конфигурационных файлов сетевых служб в архив.

Ответ: Для резервной копии сложите конфиги в архив tar.gz. Архив храните отдельно от исходной системы.