# Практическая часть по МДК 03.02. Безопасность компьютерных сетей

Инструкции даны кратко: выполняйте шаги по порядку и проверяйте результат после каждого действия.

1. Установите WireGuard на Linux-сервер и сгенерируйте пару ключей (private/public) для сервера.

• Установите пакет WireGuard.

• Сгенерируйте ключи командой wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey.

• Сохраните ключи в отдельном каталоге и не передавайте private key клиенту.

2. Настройте WireGuard-интерфейс wg0 на сервере с IP-адресом 10.0.0.1/24.

• Создайте /etc/wireguard/wg0.conf.

• Укажите Address = 10.0.0.1/24, PrivateKey сервера и ListenPort.

• Добавьте секцию Peer для клиента с его public key и AllowedIPs.

3. Настройте клиент WireGuard на втором Linux-узле и подключите его к серверу VPN.

• Установите WireGuard на клиенте.

• Сгенерируйте клиентские ключи и задайте Address = 10.0.0.2/24.

• В Peer укажите public key сервера, Endpoint и AllowedIPs.

4. Проверьте доступность узлов через VPN, используя команду ping.

• Поднимите интерфейсы wg0 на сервере и клиенте.

• Проверьте ping с клиента на 10.0.0.1 и с сервера на 10.0.0.2.

• Если ответа нет, проверьте ключи, адреса и firewall.

5. Настройте автоматический запуск WireGuard при загрузке системы и проверьте статус службы.

• Включите сервис командой systemctl enable wg-quick@wg0.

• Запустите его и проверьте status.

• Убедитесь, что интерфейс поднимается после перезагрузки.

6. Используя утилиту tcpdump, выполните захват сетевого трафика на интерфейсе и сохраните его в файл.

• Определите нужный интерфейс.

• Запустите tcpdump -i <iface> -w capture.pcap.

• Остановите захват через Ctrl+C и проверьте, что файл создан.

7. Проанализируйте захваченный трафик и определите используемые сетевые протоколы.

• Откройте файл командой tcpdump -r capture.pcap.

• Посмотрите, какие протоколы встречаются: IP, TCP, UDP, DNS, HTTP и т.д.

• При необходимости откройте pcap в Wireshark.

8. Определите DNS-адрес сайта с помощью команды dig или nslookup.

• Выполните dig example.com или nslookup example.com.

• Смотрите строку с Address / ANSWER SECTION.

• Запишите найденный IP-адрес.

9. Выполните проверку доступности HTTP-сервера с помощью команды curl.

• Выполните curl -I http://site или curl http://site.

• Проверьте код ответа, например 200 OK.

• Если нужен только заголовок, используйте -I.

10. Определите сетевые соединения процессов с помощью команды lsof -i.

• Выполните lsof -i -P -n.

• Посмотрите процесс, порт и тип соединения.

• Для фильтрации можно добавить имя процесса или порт.

11. Установите пакет snmpd на Linux-сервер.

• Установите пакет через менеджер пакетов.

• Проверьте, что служба snmpd появилась в системе.

• Откройте конфигурационный файл для дальнейшей настройки.

12. Настройте службу SNMP с community строкой "public".

• В файле snmpd.conf разрешите community public для чтения.

• Ограничьте доступ локальным адресом или нужной подсетью.

• Сохраните изменения и перезапустите службу.

13. Запустите службу SNMP и проверьте её состояние.

• Выполните systemctl enable --now snmpd.

• Проверьте status snmpd.

• Убедитесь, что служба запущена без ошибок.

14. Используя команду snmpwalk, получите информацию о системе (system information).

• Выполните snmpwalk -v2c -c public localhost system.

• Проверьте имя хоста, версию ОС и время работы.

• Сравните вывод с текущими настройками системы.

15. С помощью snmpwalk определите список сетевых интерфейсов сервера.

• Выполните snmpwalk -v2c -c public localhost ifDescr или ifName.

• Сопоставьте интерфейсы с командами ip a или ip link.

• Запишите нужные интерфейсы.

16. Создайте двух SIP-пользователей в конфигурации Asterisk.

• Откройте конфигурацию Asterisk, обычно pjsip.conf или sip.conf.

• Создайте два абонента с уникальными логинами и паролями.

• Укажите контекст, транспорт и параметры регистрации.

17. Настройте регистрацию программного IP-телефона на сервере Asterisk.

• В софтфоне укажите сервер, логин, пароль и порт.

• Проверьте регистрацию в консоли Asterisk.

• Если регистрация не проходит, проверьте NAT, пароль и порт.

18. Выполните тестовый звонок между двумя SIP-абонентами.

• Позвоните с одного абонента на другой.

• Проверьте, что идет вызов, установлено соединение и есть звук.

• После завершения убедитесь, что вызов корректно закрывается.

19. Проверьте журнал звонков и состояние абонентов с помощью консоли Asterisk.

• Подключитесь к консоли командой asterisk -rvvv.

• Используйте команды show peers, pjsip show endpoints или core show channels.

• Посмотрите логи звонков и статус регистрации.

20. Настройте брандмауэр UFW или iptables, разрешив только SSH-доступ.

• Включите firewall и сбросьте лишние входящие правила.

• Оставьте открытым только порт 22/tcp.

• Проверьте правила командой ufw status или iptables -L.

21. Создайте правило firewall, запрещающее входящие соединения на порт 23 (Telnet).

• Добавьте правило deny/reject для 23/tcp.

• Проверьте, что Telnet-порт закрыт снаружи.

• Не забывайте сохранить правила после перезагрузки.

22. Настройте доступ к серверу по SSH с использованием ключевой аутентификации.

• Сгенерируйте ключи на клиенте ssh-keygen.

• Скопируйте public key на сервер в ~/.ssh/authorized_keys.

• Проверьте вход по ключу и отключите парольную авторизацию при необходимости.

23. Ограничьте доступ к SSH только для одного IP-адреса.

• Добавьте правило firewall, разрешающее 22/tcp только с одного IP.

• Все остальные адреса для SSH должны быть заблокированы.

• Проверьте доступ с разрешённого и запрещённого адресов.

24. Выполните резервное копирование конфигурационных файлов сетевых служб в архив.

• Соберите нужные конфиги в один список.

• Создайте архив командой tar -czf backup.tar.gz <пути>.

• Проверьте содержимое архива командой tar -tzf.

Примечание: если в задании используется другой дистрибутив, путь к конфигам и имена служб могут отличаться.